附件1
青岛市路灯智慧标识牌安装施工服务内容
	序号
	类目
	要求

	（一）标识牌安装

	1
	临时标识牌安装
	在灯杆杆体上，以靠尺为参考，下底面离地约2.1米，简略张贴安装。

	2
	标准标识牌安装
	（1）安装高度：以靠尺为参考，下底面离地2米，上顶面离地2.2米；
（2）精度要求：同一路段连续杆体标识横向误差≤5cm。
（3）安装方向：无人行道的道路，标识牌面向马路侧（非快速路及主干道区域），有人行道的道路，标识牌向着人流、车流行进方向安装。
安装过程：
将靠尺设定至2米长度，安装前靠尺下沿与灯杆底座平行，标识牌底边与靠尺顶端相接。水平仪以二维码顶边为参考，安装时要求水平仪气泡位于正中（灯杆竖直情况下，非竖直以灯杆为准），标识牌朝向需平行/垂直于道路。

	3
	箱变标识牌安装
	安装点位于面向供电点弱电检修门方向右上角，四角使用铆钉枪固定。

	4
	水泥杆标识牌底座安装
	通过抱箍固定铝牌底座，安装规范参考“标准标识牌安装”

	（二）平台信息录入

	1
	二维码与灯杆关联绑定
	通过“青岛智慧路灯APP“，点选路灯点位绑定张贴的二维码，共四步操作，简单便捷。

	2
	现场照片记录上传
	安装完成后，安装人员通过移动端实时录入标识牌及路灯关联信息，使用青岛智慧路灯APP的设备管理功能，进入后点选地图中完成安装的路灯，点击右上角的扫描功能按钮，扫描二维码完成绑定并拍摄一张二维码完成安装的照片，一张二维码和路灯/灯头的远景照片并保存上传。

	3
	平台信息纠错、补充
	施工过程中需完成灯杆数据登记，包括：杆体位置、环境及编号的校准、错位/漏杆/编码混乱问题反馈、供电点位置校对等反馈信息统计，以道路为单位生成标识牌安装总结报告。

	（三）资产巡查

	1
	统计灯杆、灯头、线路、供电点故障（信息加照片）
	过程记录所安装标识牌灯杆的各类问题，包括但不限于杆体（倾斜、破损、锈蚀等）；检修门（遗失、歪斜、破损）；线路（裸露、破损等）；灯具（灯罩破损、灯具遗失、灯头歪斜等），以道路为单位生成巡检总结报告

	2
	交付资产巡查报告
	交付资产巡查报告


－2－


